技术要求

1、基本要求

1.1质控要求

对提供的组织样品进行质检：对OCT包埋好的冰冻组织或FFPE样本进行切片（10µm）。选取30um厚度的切片，进行RNA抽提质检，质检结果满足新鲜OCT包埋块RIN值≥7，石蜡块DV200≥30%。并将10um组织切片贴在标准玻片上，进行HE染色，拍摄明场图像，要求组织形态学信息完整。

1.2平台要求：

1.2.1投标人应提供10X Visium CytAssist空间转录组测序平台方案，采用10X Visium CytAssist的空间建库仪器及原装配套试剂进行空间转录组文库的构建。

1.2.2测序平台使用Illumina novaseq 6000或DNBSEQ-T7。

1.3测序质量标准：

完成8例样本测序，具体质控要求如下：

1.3.1 数据质量：Q20＞90%，Q30＞85%；

1.3.2 数据量：平均样本数据量≥90G；

1.3.3 测序策略：双端测序PE100；

1.3.4 测序量：≥350M reads/sample。

1.4数据分析内容：

投标人需具备空间转录组的标准分析及相关个性化分析的能力，包括以下标准数据分析内容：

测序数据质控及基因定量（spatial barcode 统计）；

基因定量质控及数据预处理（Seurat，归一化）；

降维与聚类分析（筛选高变基因，PCA，UMAP）；

空间特征基因鉴定，获得不同cluster中的差异基因

空间细胞类型注释，结合scRNA-seq，推断每个spot位点中细胞类型的组成情况。

2、样品质控与测序

（1）投标人负责对收到的样品进行质控，并将质控信息提供给招标人。

（2）招标人可根据质控信息，指定需要测序的样品，投标人须在合同签订之日起30个自然日内完成测序及数据分析工作，并提供原始数据相关的质控信息。

3、数据接收与确认

（1）投标人交付所有样本测序数据及数据分析结果; 以上文件通过云交付或者硬盘拷贝交付。

（2）数据验收：由投标人的项目专员对接，在项目交付日，投标人项目负责人对项目产出数据、分析结果综合进行汇报，沟通确认。

4、质量保证

（1）投标人提供的测序及数据分析服务，以技术参数中的要求为准，超出正常标准范围的，由投标人承担相关服务成本，不再收取其他费用。

（2）不符合技术参数要求的样品，投标人须对其提供免费的加测或重测服务，并保证达到技术参数要求。

5、售后服务

（1）如检测样品仍有剩余，投标人须按照招标人要求进行返样。

（2）投标人可根据招标人需要，提供所有实验记录的电子版以供查验。

（3）数据交付后，投标人应保存每批数据分析结束后交付之日起12个月，必要情况下，可重新交付原始数据。

（4）质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由投标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）提供服务。

（5）成果交付五年内，投标人提供免费的项目咨询服务。

6、其他要求及说明

（1）样品寄送：招标人按照投标人要求，将待检测样品寄送至投标人指定地点。如剩余样品需要返样，则有投标人将样品寄送至招标人指定地点。

（2）数据交付方式和地点：网络或硬盘交付至招标人指定方式和地点。