高性能分布式存储服务器系统项目

## 参数要求：

### 一、硬件设备（4U 机架式存储节点）要求

| 序号 | 配置项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CPU | ≥2 颗 单颗≥24 核48线程，主频≥2.2GHz，缓存≥ 64MB，功耗≤ 125W，国产服务器级 CPU，兼容海光7360同等及以上性能 |
| 2 | 内存 | ≥128GB DDR4 RECC 3200MHz |
| 3 | 系统盘 | ≥2 块 960GB SATA 企业级 SSD，组 RAID1 |
| 4 | 高速 SSD | ≥4 块 1.6T U.2 NVMe PCIe4.0 企业级 SSD |
| 5 | 数据硬盘 | ≥18 块 24TB SATA 7200RPM 企业级 3.5 英寸硬盘，最大支持 24 盘位 |
| 6 | RAID 卡 | 1 张 12Gb/s SAS RAID 卡，2GB 缓存，支持 RAID 0/1/5/6/10/50/60 / 直通 |
| 7 | RAID 卡电池 | 1 块 支持RAID卡缓存 断电保护 |
| 8 | 网卡 | 1 张双口 10G 光口万兆网卡（含多模光模块），集成双千兆电口 |
| 9 | 准系统 | 4U 机架式，支持双路 CPU、32 条内存、24LFF 盘位，1+1 冗余电源，含导轨 |
| 10 | 维保 | 三年标准整机质保，7×24小时远程支持，4小时现场上门响应 |

- 分布式存储系统软件要求

2.1架构要求

2.1.1采用分布式存储架构，具备自主计算机软件著作权并提供复印件。

2.1.2兼容 X86 架构与国产化 CPU 架构，非嵌入式 / 控制器架构。

2.1.3基于标准国产操作系统横向扩展，支持软件定义部署。

    - CPU 支持单路服务器级，可扩展至双路服务器级。

2.1.5存储节点支持 4 个以上以太网口，支持数据链路冗余。

2.2功能要求

2.2.1支持与 S3-compatible 外部对象存储联动，实现文件归档、同步、分层扩展。

2.2.2支持海量文件元数据索引扩展，支持文件信息快速检索、统计与数据治理。

2.2.3支持文件系统全局事件记录，支持外部系统订阅事件流。

2.2.4支持 RDMA 高性能网络（InfiniBand、RoCE 等）。

2.2.5支持稀疏文件处理、元数据与存储镜像、存储池划分、热温冷数据分层。

2.3协议与权限

2.3.1支持 Linux 客户端挂载、NFS/SMB/CIFS 文件共享、标准 POSIX 权限。

2.3.2支持 ACL 访问控制列表、目录级默认 ACL、细粒度权限管控。

2.3.3支持连接级身份认证、TLS 安全加密通信。

2.4监控与安全

2.4.1集成 InfluxDB、Grafana 监控，支持集群状态、容量、性能监控。

2.4.2产品具备安全漏洞检测能力，提供 近2年内第三方安全漏洞扫描报告（AWVS、Nessus、AppScanner均可）。